MIPS 攻略:

解完壓縮後，會發現有三個檔，第一個是現在你正在看的MIPS攻略，另一個檔是sort.asm，以及你會看到spimwin.exe，安裝spim只需click spimwin.exe兩次，選setup，再選擇要setup的path，按”go”即可，然後click pcspim.exe兩次,就進入這套軟體了，至於How to use spim就請參考以下的解說：

○、進入SPIM(MIPS)

執行PCspim後，選file-->open來開啟編輯好的.asm檔(用記事本edit就行了)，

記得檔案的最後要留一行空白行，否則open檔案時它會告訴你最後一行的指令

語法錯誤。

然後你會在視窗裡看到四個子視窗:

一、視窗的內容(window bar內)

- Messages會顯示一些執行程式的資訊。

- Register則顯示MIPS中所有暫存器的內容。

- Text segment列出instructions載入記憶體的情形。Text segment是一個在記憶體內的區段，放instructions用的。一般是從0x00400000開始word by word地往上堆。

- Data segment內含data segment和stack segment的資訊。和text seg.一樣，這兩個segment也都是在主記憶體內，data seg.從0x10000000開始，用來存放一般data，而stack seg.內定是在0x7fffffff之上，存放堆疊資料。

所以藉由觀察以上子視窗，你可以看到MIPS系統內register和memory的所有資訊。了解視窗的功用後，剩下的重點就是如何寫程式了。

二、程式撰寫二三事

1.輸入資料(.word)

如你要輸入資料你可以用下列指令

.data

__data_: .word 4,3,5,1,2

__data_ 是此資料串的名字(也表示starting address)，可自定。上式的意思是我輸入五個word的資料，它會從__data_所對映到的address開始放入4,3,5,1,2等五個值。.data 是assembler的指令，表示以下資料要存入data segment.

如此你就可用下列指令來用這些資料了。

for example:     la   $a0 __data_  #此時$a0是存__data_的address

2.輸出資料

data處理完後，你可能需要將結果print出來，這時你會用到system services(看A-48頁)，如

la   $s2 __data_

li   $v0 1          # wanna print integer

lw   $a0 0($s2)

syscall

這樣我就可以把__data_的第一個word印出至console.配合簡單的迴圈就可以將整個__data_出.(console會在你的PCspim.log檔案中)

附帶一提:在mail function 結束時也要systerm services來結束程式。

li   $v0 10          ＃ exit function

syscall

3.call procedure

直接把寫好的swap code複製到sort code之後(用記事本編輯就可以了)

如課本，用

jal swap

即可呼叫。

4.整個程式的架構

大家可參考Fig A.4圖，整個架構就如那樣，而我的code structure如下

(一些宣告及input)

main:    ......

......（主程式）

...... (自撰)

display: ......

...... (procedure:列印文字、data)

...... (自撰)

sort:    ......

...... (procedure)

......

swap:    ...... (procedure)

......

三、執行程式、列印結果:

open檔案後，在Messages windows看到載入成功訊息後，選

simulator-->single step-->go-->Starting Address輸入0x00400000即可

執行程式，如你有用列印指令，在選file-->Save Log File後可得PCspim.log檔(這個檔會把結果,或register的值show出來)，執行結果會在裡面。

以下是PCspim.log的一小段：(通常,我們在程式中需要display的值,都會出現在Console的下面)

Console

=========================

The source data is: 4, 3, 5, 1, 2,

The sorted data is: 1, 2, 3, 4, 5,

證實程式工作正常.

寫得還夠仔細嗎？如有問題請多看課本特別是Appendix A ，或再mail過來.

助教